Code: 820

توسعة رويکردي براي طراحي محصول استوار و قابل اطمينان در حضور عدم قطعيت

چکيده: وجود عدم قطعيت در متغيرهاي طراحي و پارامترهاي مساله، امري گريز ناپذيري بوده و بايد در فعاليت بهينهسازي در نظر گرفته شود. در مسائل بهينهسازي، استواري و قابليت اطمينان طرح از اهميت زيادي برخوردار است. دو رويکرد طراحي استوار و طراحي بر مبناي قابليت اطمينان دو جنبه فوق را دربر ميگيرند. اما کاربرد جداگانه اين دو رويکرد، پايداري محصول در طول عمر آن را تضمين نميکند. بنابر اين، در اين نوشتار ما رويکرد طراحي استوار و طراحي بر مبناي قابليت اطمينان را در يک مدل ترکيب کرده و يک متدولوژي کلي براي طراحي محصول استوار و قابل اطمينان ارائه ميکنيم. کارايي متدولوژي ارائه شده با حل يک مثال عددي نشان داده ميشود.

واژه هاي کليدي: استواري, قابليت اطمينان, بهينه سازي چند هدفه, الگوريتم ژنتيک

1. مقدمه

امروزه با توجه به بازار رقابتي نياز شديدي به محصولات استوار و قابل اطمينان در بازارها مشاهده مي‌شود. چالش مهندسي مدرن، تضمين اين مهم است که هزينههاي ساخت و زمانهاي چرخه طراحي حداقل شده و در عين حال نيازمنديهاي کارايي و قابليت اطمينان برآورده شوند. اگر محصول رقابتي باشد، کيفيت و قابليت اطمينان بهبود يافته، ميتواند مزيتهاي رقابتي فراهم نمايند. اغلب فعاليتها در زمينه کيفيت در مراحل ساخت اجرا ميشوند, اما بيشتر کارايي و کيفيت محصول در تصميمهاي اوليه در مرحله طراحي تعيين ميشوند. درنتيجه "طراحي براي کيفيت" هدف اوليه است. بهينهسازي بعنوان ابزار طراحي به منظور يافتن طرحهاي بهينه با حداقل هزينه که نيازمنديهاي کاربردي را برآورده مي‍نمايند، مورد استفاده قرار ميگيرد. هدف اصلي در بهينهسازي طراحي, يافتن مجموعه متغيرهاي طراحي است به گونهاي که تابع هدف بهينه شده و محدوديتهاي کارايي برآورده شوند.

تکنيکهاي بهينهسازي قطعي بطور موفقيت آميزي در بسياري از مسائل طراحي محصول مورد استفاده قرار گرفتهاند. البته در بهينه‍سازي طراحي قطعي (DDO), طرحهاي بهينه در مرز محدوديتها قرار گرفته و فضايي براي عدم قطعيتها باقي نميماند. احتمال شکست راه حل بهينه قطعي به علت تاثير عدم قطعيتهاي موجود در مدلسازي, فاز ساخت و شرايط عملياتي وجود دارد. طرحهاي بهينه قطعي که بدون درنظر گرفتن عدم قطعيتها تعيين ميشوند غير قابل اطمينان بوده و ممکن است به شکست منجر شوند ]1[.

درطول 20 سال اخير رويکردهاي مختلفي به منظور بررسي عدم قطعيتها و بهينهسازي طراحي با وجود عدم قطعيت توسعه يافتهاند که عبارتند از؛ بهينهسازي طراحي استوار (RDO)]2[ و بهينهسازي طراحي برمبناي قابليت اطمينان (RBDO)]3و4[.

حال در زير مرور مختصري از روشهاي بهينه سازي طراحي تحت عدم قطعيت را ارائه مي‌دهيم.

1-1. بهينهسازي طراحي استوار

طراحي استوار روشي براي بهبود کيفيت محصول با کاهش تاثير تغيرات بوده و بر روي استواري کارايي (هدف طراحي) تاکيد دارد.

براي اولين بار طراحي استوار توسط تگوچي (1993) به منظور بهبود کيفيت محصول با حداقل سازي تغيرات بدون حذف علت ايجاد آنها ارائه شد. رويکردهاي  طراحي استوار موجود را ميتوان به سه دسته اصلي تقسيم نمود: تکنيک طراحي آزمايشهاي تگوچي]5[, طراحي استوار بر مبناي روش شناسي روية پاسخ]6[ و تکنيکهاي بهينهسازي کلي ]7[ هدف اصلي تمامي اين رويکردها بهينه کردن ميانگين و حداقل سازي واريانس تابع کارايي است.

به طور کلي در طراحي استوار, با توجه به عدم قطعيتها و به منظور استوارسازي توابع هدف و توابع محدوديت, مساله طراحي استوار به صورت زير فرمولبندي شده است:

minimize F X,d,P                                                    subject to  Gj(X,d,P)≥0            j=1,…,J

d و X به ترتيب نشان دهنده بردار متغيرهاي طراحي قطعي و تصادفي بوده و P نشان دهنده بردار پارامترهاي طراحي تصادفي است. F و Gj توابعي هستند که عدم قطعيتها را در نظر ميگيرند که معمولاً تابعي از ميانگين و واريانس توابع f و gj هستند]8[.

مفهوم اصلي در مسائل RDO اينست که ممانهاي آماري مرتبه اول و دوم به چه دقت و کارايي تخمين زده ميشوند. بطور تحليلي، K امين ممان آماري تابع کارايي با استفاده از انتگرال زير بدست مي‍آيد.

EhXk= -∞∞….-∞∞hXkfXXdX,

که در آن fXX تابع جرم احتمال توام پارامتر تصادفي X است.

عملا ًمحاسبه ممانهاي آماري تابع کارايي با استفاده از رابطه بالا

غيرممکن است.خصوصاً زماني که ابعاد مساله نسبتاً بزرگ باشد. بنابراين چندين تلاش عددي براي تخمين ممانهاي مرتبه اول و دوم با کارايي بهتر ارائه شده است. طراحي آزمايشها، بسط مرتبه اول سري تيلور، شبيهسازي مونت کارلو، روش نمونهبرداري اهميت و روش نمونهبرداري ابر مکعب لاتين از جمله اين روشها هستند. شبيهسازي مونت کارلو براي تخمين ممانهاي آماري روش دقيقي است، اما تعداد ارزيابيهاي تابع در اين روش بسيار زياد است. بنابراين در بسياري از کاربردهاي مهندسي با مقياس بزرگ، استفاده از شبيهسازي مونت کارلو غير عملي است. طراحي آزمايشها زماني که تعداد متغيرهاي طراحي زياد باشد، نيازمند حجم بالاي محاسبات است. بسط سري تيلور مرتبه اول بطور گسترده در طراحي استوار به منظور تخمين ممان مرتبه اول و دوم مورد استفاده قرار ميگيرد، اما اين بسط به خطاي زيادي منجر ميشود، بخصوص زماني که متغيرهاي تصادفي ورودي، تغيرات زيادي داشته باشند چرا که اين بسط از همه اطلاعات توابع جرم احتمال متغيرهاي تصادفي ورودي استفاده نميکند. به منظور غلبه بر اين نقاط ضعف، در لي و همکاران]9[ سه روش به منظور محاسبه اين ممانها ارائه شده و از لحاظ کارايي محاسباتي و دقت مورد مقايسه قرار گرفتند ؛ روش کاهش ابعاد تک متغيره (DRM)، تجميع ممان کارايي (PMI)، روش تفاوت درصدي (PDM). در PMI و PDM در صورت استفاده از روش يکسان براي تحليل معکوس قابليت اطمينان, تعداد ارزيابيهاي تابع يکسان خواهد بود.  DRMزماني که تعداد متغيرهاي تصادفي کم باشد، کارا بوده اما در صورت زياد بودن اين متغيرها، PMI کاراتر است. در PDM تفاوت بين تابع کارايي در دو سطح متفاوت قابليت اطمينان بعنوان شاخص تغيرات تابع کارايي محاسبه ميشود. اما در صورت غير يکنواخت بودن تابع کارايي، نميتوان به نتايج صحيحي دست يافت. در يان و همکاران]10[, PMI در چندين مثال مورد استفاده قرار گرفته و کارايي و دقت آن مورد تاييد قرار گرفته است. در اين مقاله به منظور تعيين ممانهاي آماري، از روش PMI استفاده ميشود.

1-2. بهينهسازي طراحي بر مبناي قابليت اطمينان

در دو و چن]11[ انواع تکنيکهاي مدلسازي امکانپذيري طراحي (محدوديتهاي طراحي) با وجود عدم قطعيت آورده شده است. اين تکنيکها به دو دسته اصلي تقسيم شدهاند: روشهايي که به تحليل آماري و احتمالي نياز دارند (فرمولبندي امکان پذيري احتمالي, شبيه سازي مونت کارلو, فرمولبندي تطبيق ممان) و روشهايي که به تحليل آماري و احتمالي نياز ندارند (تحليل بدترين شرايط, ارزيابي فضاي گوشه و فرمولبندي طرحهاي تغييرات). فرمول‍بندي امکانپذيري بصورت احتمالي صرف نظر از زمان محاسبات, روش ايدهآل توصيف استواري امکانپذيري است که مي‍تواند تضمين کند که راهحل به سطح دقيقي از برآورده شدن محدوديت دست مييابد.

رويکرد بهينه سازي طراحي بر مبناي قابليت اطمينان بر حفظ امکانپذيري طراحي در سطوح احتمالي مورد نياز تاکيد داشته و محدوديتها به منظور در نظر گرفتن عدم قطعيتها در متغيرها و پارامترهاي طراحي, به صورت احتمالي مدل سازي ميشوند]4[.  فرمولبندي امکانپذيري احتمالي کلي ميتواند به صورت زير بيان شود:

Pgjx,p≥0≥Rj       j=1,…,

که Rj احتمال مورد نظر براي برآوردن محدوديت j است. اگر توزيع همه متغيرهاي X و پارامترهاي P مشخص باشند، احتمال رابطه قبل بطور دقيق طبق انتگرال زير قابل محاسبه است:

Pgjx,p≥0=gjx,p≥0.fxpdxdp

بطوريکه fxp(x,p) تابع جرم احتمال توام x و p است. از لحاظ عملي، بدست آوردن راه حل عددي يا تحليلي براي معادله بالا به خاطر تجميع چند بعدي و ناحيه انتگرال پيچيده، بسيار سخت و يا حتي غير ممکن است. در موارديکه روش تحليلي کاربردي نباشد، تقريبهاي آماري با استفاده از روشهاي نمونهگيري (همچون شبيهسازي مونت کارلو) يا روشهاي مبتني بر بهينهسازي مورد استفاده قرار ميگيرند]4[.

ارزيابي احتمال برآورده شدن محدوديت با استفاده از روش نمونه‍گيري بسيار زمانبر بوده و با افزايش سطح قابليت اطمينان (احتمال برآورده شدن محدوديت) حجم محاسبات بطور قابل ملاحظهاي افزايش مييابد.

در روشهاي مبتني بر بهينه سازي مهمترين کار تعيين محتمل‍ترين نقطه  (MPP) است]4[. به منظور يافتن MPP, در ابتدا متغيرهاي تصادفي از فضاي موجود (X) با استفاده از تبديل روزنبلت به فضاي نرمال استاندارد مستقل (U) برده ميشوند. تبديل فوق به صورت زير است:

Ui=ϕ-1FXi(Xi)

ϕ-1معکوس توزيع نرمال استاندارد بوده و F, تابع توزيع تجميعي متغير تصادفي X است. بطور مثال اگر متغيرهاي تصادفي توزيع نرمال داشته باشند، xi به صورت xi=μi+σiui بيان مي‍شود]12[.

MPP در فضاي نرمال استاندارد U, نقطهاي روي مرز محدوديت gj(U) بوده که کمترين فاصله تا مرکز را داشته باشد. اين فاصله شاخص قابليت اطمينان ناميده ميشود]12[.

اگر تابع محدوديت gj(U) خطي باشد، ارتباط بين βj و Rj به صورت زير خواهد بود:

Rj=ϕβj                    if Rj≥.5      1-ϕβj=ϕ-βj      if  Rj<.5

βj شاخص قابليت اطمينان مورد نياز با توجه به سطح قابليت اطمينان Rj بوده وϕ()  تابع چگالي نرمال استاندارد است.

اگر gj(U) غير خطي باشد, با استفاده از روش قابليت اطمينان مرتبه اول (FORM), رابطه بالا با تقريب خوبي قابل استفاده است. اين روش بر اساس تقريب خطي تابع محدوديت در نقطه MPP در فضاي U است. اگر تابع محدوديت شديداً غير خطي باشد،  با توجه به روش قابليت اطمينان مرتبه دوم (SORM), تقريبهاي مرتبه دوم بر روي سطح محدوديت برازش ميشوند. بنابراين در فضاي جديد  پس از يافتن MPP احتمال مورد نظر با استفاده از FORM يا SORM قابل محاسبه است]13[.

به منظور تعيين MPP دو روش متفاوت, رويکرد اندازه کارايي (PMA) ]14[ و رويکرد شاخص قابليت اطمينان (RIA) مورد استفاده قرار گرفته است]15[. در رويکرد PMA به منظور يافتن MPP مساله بهينهسازي زير بايد حل شود]16[:

minimize Gj(U)subject to : U=βj

در نقطه بدست آمده،g(U)  به حداقل مقدار خود ميرسد. با حل مساله بالا نقطه U* اي بر روي سطح دايرهاي به شعاع βj يافت مي‍شود که تابع GjU را حداقل ميکند. پس از يافتنMPP، محدوديت احتمالي اوليه با رابطه زير جايگزين ميشود:

GjU*≥0

در رويکرد RIA, MPP نقطه مماس دايرهاي به شعاع β در فضاي U با منحني  g(U)است. تعيين MPP يک مساله حداقلسازي با يک محدوديت مساوي  به صورت زيراست ]15[:

minimize U           subject to  GjU=0

نقطه بهينه U* براي جايگزين کردن محدوديت اصلي با محدوديت زير مورد استفاده قرار ميگيرد:

U≥βjr

رويکرد اول نسبت به رويکرد دوم از کارايي بيشتري برخوردار است]17[. در ]14[ نشان داده شده است که سرعت همگرائي در RIA پائين بوده و حتي در برخي از مسائل همگرا نيست .رويکرد PMA کاراتر و استوارتر از رويکردRIA  است، چرا که حداقلسازي تابع پيچيده با محدوديت ساده، آسانتر از حداقلسازي يک تابع ساده با وجود محدوديت پيچيده است. بنابراين در اين مقاله به منظور بررسي محدوديتهاي احتمالي رويکرد PMA مورد استفاده قرار ميگيرد. به منظور يافتن MPP در اين رويکرد علاوه بر الگوريتمهاي کلي بهينهسازي، تکنيکهاي متفاوتي همچون مقدار ميانگين مقدم (AMV)، يافتن MPP بر مبناي نمونهگيري و ... مورد استفاده قرار ميگيرند. يکي از بهترين روشهاي يافتن معکوسMPP در دو و همکاران ]18[ ارائه شده است. الگوريتم فوق براي هر نوع تابع محدوديت ( محدب يا غير محدب) و هر نوع توزيع پيوسته عدم قطعيتها مناسب است. الگوريتم فوق ترکيبي از روش AMV و روش جستجوي کماني است. روش AMV با استفاده از مفهوم جهت تندترين نزول براي توابع محدب کارا بوده و براي توابع غير محدب يا همگرا نبوده يا اينکه سرعت آن بسيار پائين است. روش جستجوي کماني بر اساس مفهوم جستجوي يک بعدي براي دواير متناظر با شاخص قابليت اطمينان بوده و براي حل توابع غير محدب بسيار کاراست. در طول فرايند يافتن  MPPبسته به نوع تابع يکي از روشهاي فوق مورد استفاده قرار ميگيرند. در اين مقاله ما الگوريتم فوق را مورد استفاده قرار ميدهيم.

در فرمولبندي RBDO, محدوديت احتمالي محدوديت کليدي بوده و همانطور که عنوان شد دو رويکرد اساسي به منظور برخورد با اين نوع محدوديتها وجود دارد. بطور کلي فرمولبندي اصلي به صورت حداقلسازي تابع هدف با وجود محدوديتهاي احتمالي به صورت زير نوشته ميشود:

minimize fd,μX,μp                                                    subject to  PGid,X,P≥Ri                 i=1,…,ndL≤d≤dU,μXL≤μX≤μX                                                             U

که در آن X و P به ترتيب بردار متغير و پارامتر تصادفي بوده و d بردار متغير قطعي است. f تابع هدف وGi  نشان دهنده iامين تابع محدوديت است.

در ايوس و همکاران]19 [انواع روشهاي حل مسائل RBDO طبقه‍بندي شده و کارايي, دقت و پايداري آنها مورد مقايسه قرار گرفته است. روشهاي اصلي حل مسائل RBDO را ميتوان به سه دسته، رويکرد دوحلقهاي، رويکرد تک حلقهاي و رويکرد جدا شده تقسيم نمود.

در رويکرد دوحلقهاي محدوديتهاي احتمالي درون حلقه بهينهسازي درنظر گرفته ميشوند، بطوريکه حلقه دروني به ارزيابي قابليت اطمينان پرداخته و حلقه بيروني با بهينهسازي تابع هدف سروکار دارد. محدوديتهاي احتمالي با توجه به رويکرد  PMAو يا رويکرد RIA مورد ارزيابي قرار ميگيرند. در اين مقاله ما روش دوحلقهاي را با توجه به الگوريتم ژنتيک براي مسائل RBDO توسعه ميدهيم.

از آنجايکه کاربرد جداگانه دو رويکرد طراحي استوار و طراحي بر مبناي قابليت اطمينان, پايداري محصول در طول عمر آن را تضمين نميکند بنابراين بايد اين دو روش در قالب بهينه سازي طراحي استوار بر مبناي قابليت اطمينان (RBRDO) به منظور دستيابي همزمان به کيفيت و قابليت اطمينان ترکيب شوند]20[.

در اين مقاله ما بهينهسازي طراحي استوار بر مبناي قابليت اطمينان را با الگوريتم ژنتيک چند هدفه ترکيب کرده و يک متدولوژي کلي براي طراحي محصول استوار و قابل اطمينان ارائه ميدهيم. اين متدولوژي از چهار مرحله  اصلي فرمولبندي, بهينهسازي, ارزيابي و انتخاب تشکيل شده است. در دو مرحله اول با مدلسازي مساله و استفاده از الگوريتم ژنتيک براي حل مساله  RBRDOمجموعه نقاط پارتو استوار و قابل اطمينان بدست آمده و پس از اين بهترينترين نقطه يا نقاط از ديد تصميم گيرندگان با توجه به معيارهاي تعريف شده,  انتخاب ميشوند. در آخرين مرحله نيز نتايج بدست آمده با استفاده از شبييه سازي مونت کارلو مورد ارزيابي قرار گرفته و مهترين متغيرها به منظور کنترل در طول فرايند تعيين ميشوند.

در ]21[ يک متدولوژي طراحي براي شش سيگما با ترکيب رويکرد طراحي استوار, تکنيک مدلسازي امکان پذيري و بهينه سازي چند هدفه ارائه شده است. در آنجا تحليل بدترين شرايط به منظور مدلسازي امکان پذيري مورد استفاده قرار گرفته است. اما در بيشتر موارد تحليل بدترين شرايط، بسيارمحتاطانه است چرا که احتمال رخداد همزمان بدترين شرايط متغيرها يا انحرفات پارامترها بسيار کم است]22[. علاوه بر آن در مرحله بهينهسازي تنها ميانگين مد نظر قرار گرفته و واريانس اهداف تنها در مرحله انتخاب بهترين نقاط مورد توجه قرار ميگيرد.

در اين مقاله ابتدا به طور مختصر رويکرد بهينهسازي استوار برمبناي قابليت اطمينان بررسي شده و سپس روشهاي متفاوت براي يافتن نقطه بهينه براي دو تابع هدف معرفي ميشوند. در ادامه متدولوژي کلي را ارائه داده و با يک مثال عددي کارايي رويکرد فوق را تاييد ميکنيم. در بخش نهايي نتيجهگيري را بيان ميکنيم.

2. بهينهسازي طراحي استوار بر مبناي قابليت اطمينان

همانطور که در قسمت قبل عنوان شد, رويکرد  RBDOقابليت اطمينان محصول را بهبود داده اما تغيرپذيري مشخصههاي کارايي را حداقل نميکند در صورتيکه رويکرد  RDOتغير پذيري را کاهش داده اما طبيعت احتمالي متغير تصادفي را ناديده ميگيرد. بنابراين اين دو رويکرد ميتوانند يکديگر را تکميل کنند. در صورتيکه کاربرد جداگانه آنها پايداري تابعي محصول در طول عمر آن را تضمين نميکند]20[.

در مساله RBRDO استواري با در نظر گرفتن ميانگين و تغيرات تابع هدف (σobjو μobj) لحاظ شده و ملاحظات قابليت اطمينان با محدوديتهاي احتمالي به صورت زير مدل ميشوند:

minimize fμobj,σobj                                     subject to  PGid,X,P≥0≥Ri    i=1,…,ndL≤d≤dU,μXL≤μX≤μXU

همانطور که ميبينم در مساله RBRDO با بيش از يک تابع هدف مواجهايم.در بيشتر مقالات ارائه شده در بحث RBRDO, از جمله دو]20[ و شرلي و همکاران]23[ مجموع وزني ميانگين و انحراف معيار بعنوان هدف در نظر گرفته شده است. اما اين رويکرد، معمولاً به نتايج رضايت بخشي منجر نميشود]24[. بنابراين ما در قسمت بعدي نحوه برخورد با اين دسته از مسائل را تشريح ميکنيم.

3. يافتن نقطه بهينه با توجه به دو تابع هدف

در صورت وجود بيش از يک تابع هدف به ندرت مي‌توان نقاطي را يافت که همزمان همه توابع هدف را بهينه کند. بنابراين در اين مواقع به دنبال راه حل هاي غير مسلط هستيم. بنا به تعريف و با فرض اينکهfi از نوع Max باشد،X يک راه حل موثر خواهد بود اگر هيچ نقطه ايي مانند X وجود نداشته باشد که

fiX≥fiX   ∀ifjX≥fjX   ∃j

در ادبيات مربوطه اين راه حل معروف به راه حل بهينه پارتو مي‌باشد و راه‌حلي است که نتوان هدفي را بهبود بخشيد بدون آنکه حداقل به يک هدف ديگر لطمه وارد شود. در اين دسته از مسائل روشي که بتوان همزمان تمام اهداف را بهينه کند ارائه نشده است و اين امر به اين علت است که معمولاً اهداف با يکديگر در تعارض هستند.  بنابراين خروجي مساله بهينه سازي چند هدفه يک نقطه نبوده و مجموعهاي از نقاط پارتو است.

هر رويکرد بهينهسازي چند هدفه بايد به دو هدف زير دست يابد که اغلب ممکن است در تضاد با هم باشند.

- مجموعه بدست آمده (تقريب مجموعه جوابهاي پارتو) بايد تا حد امکان به مجموعه نقاط پارتو واقعي نزديک بوده و در حالت ايدهآل زيرمجموعهاي از اين نقاط باشد.

- نقاط مجموعه بايد بطور يکنواخت توزيع شده و پراکندگي ميان جوابهاي ايجاد شده حداکثر باشد.

روشهاي متعددي براي يافتن مجموعه نقاط پارتو وجود دارد. در اينجا ما يکي از الگوريتمهاي ژنتيک (GA) را به منظور حل مسائل بهينهسازي چند هدفه انتخاب مي‌‌کنيم. چرا کهGA  بر مبناي جمعيت بوده و ميتوان مجموعهاي از چندين راهحل غير مسلط را تنها با يک اجرا يافت. توانايي GA در جستجو همزمان نواحي متفاوت فضاي حل, امکان يافتن مجموعه متمايزي از راهحلها براي انواع مسائل پيچيده با فضاهاي حل غير محدب, غير پيوسته و چند نمايي را فراهم ميکند. علاوه بر اين نيازي به الويتبندي يا وزن‍دهي اهداف نيست. روش NSGAII يکي از پرکاربرترين اين الگوريتمها است و کارايي آن در بسياري از مسائل مورد تاييد قرار گرفته است]25[.

به منظور بررسي محدوديتها با توجه به الگوريتم NSGAII, ما رويکرد ارائه شده در ]25[ را مورد استفاده قرار ميدهيم. در اين رويکرد, مفهوم Constrain-Domination و انتخاب رقابتي دوتايي بر اساس اين مفهوم مورد استفاده قرار ميگيرند. به اين ترتيب تعريف تسلط بين دو راه حل x و y به اين صورت اصلاح ميشود؛ گفته ميشود راه حل x، راهحل y را Constrained-Dominate ميکند, در صورتي که يکي از شرايط زير صحيح باشد:

- x شدني و y نشدني باشد.

- x و y هر دو نشدني باشند، اما ميزان انحراف محدوديتي x کمتر باشد.

- هر دو شدني باشند و  xبر y غلبه کند.

4. متدولوژي ارائه شده

در اين بخش ما يک متدولوژي کلي براي طراحي محصولات استوار و قابل اطمينان با ترکيب رويکرد طراحي استوار, طراحي بر مبناي قابليت اطمينان و الگوريتم ژنتيک ارائه ميدهيم.

متدولوژي ارائه شده از چهار مرحله اصلي فرمولبندي، بهينهسازي، انتخاب و ارزيابي تشکيل شده است. خروجي دو مرحله اول مجموعه نقاط پارتو بوده که در مرحله سوم بر اساس معيارهاي تعريف شده، بهترين نقاط انتخاب ميشوند. در آخرين مرحله نيز مهمترين متغيرها براي هر تابع هدف و محدوديت به منظور تعيين طرح کنترلي مناسب تعيين ميشوند. اين رويکرد درنشان داده شده است.

در اولين مرحله پس از تعيين متغيرها, توابع هدف, محدوديتها و نوع توزيع متغيرها مساله را با توجه به رويکرد RBRDO مدلسازي ميکنيم. در مرحله بهينه سازي روش حل مساله دو هدفه فوق  از 7 گام اصلي زير تشکيل شده است..

گام1: در ابتدا پارامترهاي اصلي مساله شامل اندازه جمعيت, تعداد نسلها بعنوان معيار توقف, تعداد متغيرهاي تصميم, حدود اين متغيرها, تعداد اهداف و خود توابع هدف, تعداد محدوديتها و توابع محدوديت و سطح قابليت اطمينان مورد نياز هر يک از محدوديتها تعريف ميشوند.

گام 2: جمعيت اوليه به صورت تصادفي ايجاد ميشود. بايد براي هر يک از نقاط بدست آمده تابع هدف آن محاسبه و شدني بودن آن مورد بررسي قرار گيرد. اين گام، خود از گامهاي فرعي زير تشکيل شده است:

فرمول بندي:

- تعيين متغيرها، توابع هدف و محدوديتها

- تعيين توابع توزيع احتمالي متغيرها

- فرمول بندي مساله با توجه به استواري اهداف و در نظر گرفتن محدوديت هاي به صورت احتمالي

بهينه سازي:

- حل مساله با توجه به الگوريتم NSGAII

انتخاب:

انتخاب بهترين نقطه يا نقاط با توجه به معيارهاي زير:

- حساسيت نسبت به سطح قابليت اطمينان

- شاخص قابليت فرايند

ارزيابي:

- تعيين مهمترين و بحراني ترين متغيرها

          - فلوچارت متدولوژي ارائه شده

گام 2-1: انتخاب کروموزمهاي اوليه به طور تصادفي

گام 2-2: محاسبه ميانگين و انحراف معيار تابع هدف به ازاي هر کروموزم

گام 2-3: بررسي امکان پذيري کروموزمها. به اين منظور توابع محدوديت احتمالي با توجه به رويکرد PMA به محدوديت قطعي تبديل شده و با توجه به رابطه (14) ميزان انحراف از محدوديت (CV) به ازاي هر کروموزم محاسبه ميشود، gj مقدار تابع محدوديت j ام در نقطه MPP متناظر با آن محدوديت است. درصورتيکه CV مقداري بيش از صفر بگيرد کروموزم فوق, شدني نيست. مقدار CV به منظور انجام مقايسه رقابتي بين دوکروموزم مورد استفاده قرار ميگيرد.

CV=i=1nui(x) ,  ui=mingi(x),0

گام 3: در اين مرحله جمعيت کروموزومها بر اساس اصل constraint-dominance مرتب شده و تمامي مرزها مشخص مي‌شوند. به هر يک از نقاط بر اساس مرزي که آن نقطه به آن متعلق است رتبه و فاصله شلوغي تخصيص داده ميشود.

تا زماني که معيار توقف (که در اينجا تعدا نسلها به عنوان معيار توقف در نظر گرفته شده است.) برآورده نشده باشد گامهاي بعدي انجام ميشوند.

گام4: در اين گام، انتخاب رقابتي دوتايي بر اساس رتبه و فاصله، براي انتخاب والدين انجام ميشود. عملگر CCO1 ارائه شده در ]26[, برای انجام مقايسه بين دو کروموزوم مورد استفاده قرار مي‍گيرد.

گام5: در اين مرحله فرزندان بر اساس عملگر ژنتيک که از ادغام و جهش تشکيل شده، توليد ميشوند. در اين مرحله همانند گام 2 لازم است که مقدار توابع هدف و شدني بودن نقاط توليد شده مورد بررسي قرار گيرد.

گام 6: کروموزومهاي غير مسلط جمعيت ترکيبي والدين وفرزندان، مرتب شده و به هر يک رتبه و فاصله جديد تخصيص داده ميشود.

گام 7: بهترين کروموزومها بر اساس رتبه و فاصله, با جمعيت اوليه جايگزين و گامهاي 4 به بعد بر روي اين جمعيت جديد انجام مي‌شود.

در انتهاي مرحله بهينه سازي مجموعه نقاط پارتو بعنوان راهحل نهائي مساله بدست ميآيد. در مرحله بعد بايد با توجه به اطلاعات بيشتر, بهترين نقاط از بين اين مجموعه نقاط پارتو انتخاب شوند. در اين مقاله دو معيار در نظر گرفته شده عبارتند از:حساسيت نسبت به سطح قابليت اطمينان و شاخص قابليت فرايند.

حل مساله به ازاي سطوح مختلف قابليت اطمينان، اطلاعات سودمندي را بدست داده که ميتوان يک مصالحه بين بهينگي و سطح قابليت اطمينان بدست آورد. مزيت اصلي يافتن تمام نقاط پارتو به ازاي سطوح مختلف قابليت اطمينان اينست که با اين کار ميتوان حساسيت نسبي نواحي مختلف را نسبت به عدم قطعيتها تعيين نمود. اين اطلاعات به طراحان و تصميم گيرندگان در انتخاب نقطه يا نقاطي که کمترين حساسيت را به عدم قطعيتها دارند، کمک ميکند. بنابراين به منظور کسب اطلاعات بيشتر, مسائل به ازاء سطوح مختلف قابليت اطمينان حل ميشوند.

از طرف ديگر با توجه به نياز حداکثر سازي بازده کلي سيستم، شاخص قابليت فرايند در مرحله طراحي و بعنوان يک معيار ديگر ارزيابي طرحها مورد استفاده قرار ميگيرد. بازده محصول يا فرايند براي iامين تابع کارايي به صورت زير تعريف ميشود:

بازدهi=احتمالLSLi≤Yi≤USLi

بنابراين حداکثرسازي شاخص قابليت فرايند بازده را بهبود ميدهد. اين شاخص با توجه به رابطه زير تعريف ميشود:

Cpk=minUSL-μ3σ,μ-LSL3σ=Cpk,USL,Cpk,LSL

USL و LSL به ترتيب حدود مشخصات فني سطح بالا و پائين بوده و Cpk به صورت فاصله بين ميانگين و نزديکترين حد, تقسيم به نيمي از عرض فرايند تعريف ميشود.

درآخرين مرحله, براي هر نقطه پارتو بدست آمده, بحرانيترين متغيرها براي هر تابع هدف و هر محدوديت بدست ميآيند. چرا که از نقطه نظر ساخت، تعيين متغيرهاي بحراني براي کنترل کيفيت محصول و برآوردن سطح رضايت مشتري بسيار مهم است. براي تعيين اين متغيرها شاخص حساسيت مرتبه اول xij بر روي تابع هدف fm مورد استفاده قرار ميگيرد:

S=Vfm-V(fmxij=xij*)Vfm

بطوريکه  Vfm واريانس تابع هدف mام است زماني که تمامي متغيرها دچار تغير ميشوند و V(fmxij=xij*) واريانس تابع هدف mام است زمانيکه يکي از متغيرها در مقدار هدف خود ثابت بماند. پس از تعيين اين متغيرها ميتوان با کنترل آنها و کم کردن تغيرات آنها, تغيرات تابع کارايي را کاهش داد. در صورت لزوم روشهاي کنترلي براي کنترل و پايش چنين متغيرهاي توسعه مييابد.

5. مثال عددي

در اين قسمت کارايي متدولوژي فوق را با حل يک مثال عددي ارائه شده در ]27[ نشان ميدهيم.

min fx=x1-43+x1-34+x2-52+10st: gx=x1+x2-6.45≥0                              1≤x1≤101≤x2≤10

متغيرها داراي توزيع نرمال با انحراف معيار 0.4 بوده و Xi=N(μXi,.4) و مستقل از هم فرض شدهاند. در اولين مرحله, مساله با توجه به در نظر گرفتن استواري تابع هدف و در نظر گرفتن محدوديتها به صورت احتمالي به صورت زير فرمولبندي ميشود:

minimize μf,σf                                                       st:P gx=-x1-x2+6.45≤0  ≥R   1≤x1≤10                                              1≤x2≤10

ما با استفاده از نرم افزار Matlab, الگوريتم ارائه شده در بخش قبل را پيادهسازي نموديم. در جدول1 پارامترهاي مورد استفاده, عنوان شدهاند.

              - جزئيات پارامترهاي مورد استفاده

| نام پارامتر | مقدار |
| --- | --- |
| اندازه جمعيت | 100 |
| تعداد نسلها | 1000 |
| احتمال ادغام | 0.9 |
| احتمال جهش | 1/n (n = تعداد متغيرها) |
| شاخص توزيع براي ادغام | 2 |
| شاخص توزيع براي جهش | 50 |

مساله به منظور بررسي تاثير سطح قابليت اطمينان به ازاي مقادير مختلف β) 4، 3، 1.285=β) بررسي و نمودار مجموعه نقاط پارتو در ‏شکل 2 نشان داده شده است.. همانطور که مشاهده ميکنيم با افزايش β مقدار تابع هدف افزايش يافته و نمودار مجموعه نقاط پارتو به سمت راست حرکت ميکند. بنابراين لازم است که يک مصالحه بين کارايي و سطح قابليت اطمينان مورد نياز صورت گيرد.. به منظور تاييد اينکه آيا سطح قابليت اطمينان مورد نظر برآورده شده است يا نه, با استفاده از نتايج شبيهسازي مونت کارلو با اندازه نمونه 100000 احتمال مورد نظر در نقطه بهينه محاسبه ميشود. از آنجاييکه توزيع متغيرها مشخص است لذا نمونههاي تصادفي با توجه به توزيع نرمال N(xij*,.4) توليد ميشوند. xij* مقدار بهينه بدست آمده براي iامين متغير در نقطه پارتوjام است.  بدين منظور چهار نقطه پارتو در طول مجموعه نقاط بطور نمونه انتخاب و شبيه‍سازي فوق انجام شده است. نتايج بدست آمده براي دو سطوح مختلف درجدول2 نشان داده است. علاوه بر اين, براي هر يک نقاط مشخص شده شاخص قابليت فرايند با توجه به USL مساوي با 11 تعيين شده و احتمال کمتر بودن تابع هدف از اين مقادير محاسبه و درجدول 2 آورده شده است.

σ

µ

نقاط پارتو براي سطوح مختلف قابليت اطمينان

نتايج نشان ميدهد که با توجه به احتمال برآورده شدن محدوديت‍ها, در تمامي حالات سطح قابليت اطمينان مد نظر برآورده شده است و در قسمتي که ‏شکل 2 با دايره نشان داده است، احتمال برآورده شدن محدوديت بسيار بالا بوده و در واقع اين نقاط کمترين ميزان حساسيت را نسبت به سطح قابليت اطمينان دارند. از طرف ديگر همانطور که ميبينيم در مجموعه نقاط هر سطح, جهت افزايش احتمال برآورده شدن محدوديت و قابليت فرايند عکس يکديگر بوده و افزايش يکي, منجر به کاهش ديگري ميشود. بنابراين بايد براي انتخاب بهترين نقاط از بين مجموعه نقاط در هر سطح, مساله فوق مد نظر قرار گيرد.

در مقايسه بين نتايج بدست آمده براي مجموعه نقاط دو سطح مختلف با βهاي مختلف نيز ميبينيم که با وجود افزايش قابليت اطمينان در جهت عکس ميزان قابليت فرايند کاهش مييابد. بنابراين تصميم گيرنده بايد با توجه به اين مساله سطح قابليت اطمينان مورد نظر را انتخاب نمايد.

به منظور تعيين مهمترين متغيرها و ميزان تاثير بر روي تابع هدف و محدوديت, آناليز حساسيتي بر روي دادههاي شبيهسازي انجام و درصد تغييرات تابع هدف و تابع محدوديت براي هر متغير بطور مشخص در جدول آورده شده است. با توجه به درصد تغيرات بدست آمده از آناليز حساسيت ميبينيم که بيشترين تغيرات تابعf  از تغيرات در متغير x1 ايجاد شده و با کنترل اين متغير ميتوان بيش از 85% تغيرات تابع هدف را کنترل نمود.

نتايح شبيهسازي مونت کارلو در دو سطح متفاوت  قابليت اطمينان

| (90%) 1.285 = β |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مختصات نقاط | (2.24 و 5.01)( x1,x2)= |  | (2.63 و 5.01) ( x1,x2)= |  | (3.01 و 5) ( x1,x2)= |  | (3.45 و 5.55) ( x1,x2)= |  |
| احتمال محدوديت (%) | 94.402 |  | 98.36 |  | 99.73 |  | 100 |  |
| قابليت فرايند | 0.796 |  | 0.621 |  | 0.543 |  | 0.273 |  |
| P(y<11)*100 | 99.987 |  | 99.898 |  | 98.7 |  | 78.575 |  |
| درصد تغيرات تابع هدف و محدوديت به ازا هر يک از متغيرها |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f (%) | g (%) | f (%) | g (%) | f (%) | g (%) | f (%) | g (%) |
| X1 | 99.25 | 49.84 | 98.09 | 50.04 | 97.59 | 49.88 | 84.14 | 50.01 |
| X2 | 0.75 | 50.16 | 1.91 | 49.96 | 2.48 | 50.37 | 15.86 | 49.99 |
| (99.865%) 3 = β |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مختصات نقاط | (2.12 و 6.02) ( x1,x2)= |  | (2.56 و 5.5 ) ( x1,x2)= |  | (3.0 و 5.14) ( x1,x2)= |  | (3.45 و5.55) (x1,x2)= |  |
| احتمال محدوديت %) | 99.866 |  | 99.880 |  | 99.898 |  | 100 |  |
| قابليت فرايند | 0.71 |  | 0.58 |  | 0.54 |  | 0.27 |  |
| P(y<11)*100 | 99.033 |  | 99.00 |  | 98.522 |  | 78.101 |  |
| درصد تغيرات تابع هدف و محدوديت به ازا هر يک از متغيرها |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f (%) | g (%) | f (%) | g (%) | f (%) | g (%) | f (%) | g (%) |
| X1 | 91.00 | 49.99 | 95.04 | 49.96 | 97.08 | 50.08 | 83.22 | 50.25 |
| X2 | 9.00 | 50.01 | 4.96 | 50.04 | 2.92 | 49.92 | 16.77 | 49.75 |

| X1 X2 | X1 X2 |
| --- | --- |
| X1 X2 | X1 X2 |

رابطه متغيرها و اهداف در سطوح مختلف قابليت اطمينان

از لحاظ تاثير در تابع محدوديت هر دو متغير x1 و x2 در سطح يکساني قرار دارند. علاوه براين, ميزان تاثير متغير x1 در درصد تغيرات تابع هدف با افزايش سطح قابليت اطمينان کاهش يافته و نقش x2 افزايش مييابد. توجه به اين مساله از اهميت بالايي برخوردار خواهد بود.

در شکل 3 نيز نحوه تغير هر يک از متغيرها نسب به ميانگين يا انحراف معيار نشان داده شده است. همانطور که در شکل نشان داده است جهت افزايش متغير x1 با جهت افزايش ميانگين يکسان بوده اما مخالف جهت افزايش انحراف معيار است. و متغير x2 برعکس متغير x1 عمل ميکند.

6. نتيجه گيري

در اين مقاله, يک متدولوژي کلي براي طراحي محصولات استوار و قابل اطمينان توسعه داده شد. در اينجا سه مفهوم طراحي استوار, طراحي بر مبناي قابليت اطمينان و بهينه سازي چند هدفه ترکيب شدند و الگوريتم ژنتيک به منظور تعيين نقاط پارتو مساله ترکيبي RBRDO مورد استفاده قرار گرفت.

نتايج نشان ميدهد که با افزايش قابليت اطمينان در جهت عکس ميزان قابليت فرايند کاهش مييابد. بنابراين بايد بين دو شاخص قابليت اطمينان و قابليت فرايند توافقي صورت بگيرد. متدولوژي ارائه شده اطلاعات لازم براي چنين توافقي را فراهم کرده و به تصميمگيرندگان و مديران در انتخاب بهترين طرحها کمک ميکند. علاوه بر اين تعيين مهمترين متغيرها در مرحله طراحي به برنامه‌ريزي سيستم ساخت بهتر و تهيه طرح کنترلي مناسب در طول فرايند ساخت کمک ميکند و در اصل هدف, ايجاد ارتباط بين مرحله طراحي و مرحله ساخت است.

از جمله مواردي که ميتوان براي تحقيقات آتي منظور نمود, در نظر گرفتن همبستگي بين متغيرها است. همچنين ميتوان متدولوژي ارائه شده را براي مسائل با بيش از يک تابع کارايي توسعه داد.

توسعه ديگر اين است که از متدولوژي ارائه شده در مسائل دو سطحي استفاده کنيم. در اين دسته از مسائل بهينهسازي، هر راه حل شدني سطح بالا بايد شرايط بهينگي مساله سطح پائين را برآورده نمايد. اين نوع مسائل در مسائل کاربردي بسيار ديده مي‍شوند. کارهاي زيادي در اين حوزه در حالت قطعي انجام شده است اما در صورت وجود عدم قطعيت در اين مسائل به منظور بررسي ميتوان متدولوژي ارائه شده در اين مقاله را توسعه داده و مورد استفاده قرار داد.

مراجع

- Mourelatos, Z.P., Liang, J., “A Methodology for Trading-off Performance and Robustness under Uncertainty”, Proceeding of ASME Design Engineering Techneical Conference, 2005.

- Phadke, MS., Quality Engineering using Robust Design. Prentice-Hall: Englewood Cliffs, NJ, 1989.

- Kapur, KC., Lamberson LR. Reliability in Engineering Design. Wiley: New York, 1977.

- Agarwal. Reliability based design optimization: Formulations and Methodologies. PhD thesis, University of Notre Dame, 2004.

- Phadke MS. Quality Engineering using Robust Design. Prentice-Hall: Englewood Cliffs, NJ, 1989.

- Vining, GG., Myers RH., “Combining Taguchi and response surface philosophies: A dial response approach”, Journal of Quality Technology, Vol. 22, 1990, pp 38-45.

- Chen, W., Wiecek, M.M., and Zhang, J., “Quality Utility – A Compromise Programming Approach to Robust Design”, ASME Journal of Mechanical Design, Vol 121, 1999,  pp.179–187.

- Park, G.J., Lee T.H., “Robust Design: An Overview”, AIAA Journal, vol. 44, issue 1, 2006, pp. 181-191.

- Lee, I., Choi, K.K., Du, L., Gorsich, D., “Dimension reduction method for reliability-based robust design optimization”, Computers and Structures, Vol. 86, 2008, pp.1550-1562.

- Youn, B.D., Choi, KK., Yi, K., “Performance moment integration (PMI) method for quality assessment in reliability-based robust optimization”, Mech Based Des Struct Mach,  Vol 33(2), 2005, pp.185–213.

- Du, X., Chen, W., “Towards a Better Understanding of Modeling Feasibility Robustness in Engineering Design”, Mechanical Design, Vol 122(4), 2000, pp.358-394.

- Du, X., Chen, W., “A most probable point-based method for efficient uncertainty analysis”, Design and Manufacturing Automation, Vol 4(1), 2001, pp.47–66.

- Tu J, Choi K.K, Park Y.H,. “A New Study on Reliability-Based Design Optimization”, Mechanical Design (ASME), Vol 121(4), 1999, pp. 557–564.

- Tu, J., Choi, K.K., Park, Y.H., “A New Study on Reliability-Based Design Optimization”, Mechanical Design (ASME), Vol 121(4), 1999, 557–564.

- Nikolaidis, E., Burdisso, R., “Reliability-based optimization: a safety index approach”, Computer Structer, Vol 28(6), 19887, pp.81–788.

- Du.X., Sudjianto, A., Chen, W., “An integrated framework for optimization under uncertainty using inverse reliability strategy”, Mechanical Design (ASME), Vol 126(4), 2004, pp. 562–70.

- Youn, B.D., Choi, K.K., Yang, R.J., Gu, L., ”Reliability-based design optimization for crash-worthiness of vehicle side impact”, Journal of Structural and Multidisciplinary Optimization, Vol 26(3–4) , 2004, pp. 272–83.

- Du.X., Sudjianto, A., Chen, W., “An integrated framework for optimization under uncertainty using inverse reliability strategy”, Mechanical Design (ASME), Vol 126(4), 2004, pp. 562–70.

- Aoues, Y., Chateauneuf, Alaa., “Benchmark study of numerical methods for reliability-based design optimization”, Structural and Multidisciplinary Optimization,  Vol 41, 2010, pp. 277–294.

- Yadav O.P, Bhamare S.S., Rathore A., “Reliability-based Robust Design Optimization: A Multi-objective Framework Using Hybrid Quality Loss Function” Journal of Quality and Reliability Engineering International, Vol 26(1), 2010, pp. 27-41.

- Baril,C., Yacout, S. and Clément, B., “Design for Six Sigma through collaborative multiobjective optimization”, Computers & Industrial Engineering, Vol 60(1), 2011, pp.43-55.

- Parkinson, A., Sorensen, C., Pourhassan, N., ‘‘A General Approach for Robust Optimal Design,’’ Mechanical Design (ASME), Vol 115,1993,pp. 74–80

- Sherali, H.D., Ganesan, V., ”An Inverse Reliability-based Approach for Designing under Uncertainty with Application to Robust Piston Design”, Journal of Global Optimization, Vol 37(1), 2007, pp.47-62.

- Das, I., Dennis, J., “A Closer Look at Drawbacks of Minimizing Sums of Objectives for Pareto Set Generation in Multicriteria Optimization”, structural Optimization, Vol 14(1),1997, pp.63-69.

- Deb, K., Pratap, A, Agarwal, S., Meyarivan T., “A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Vol 6(2), 2002, pp.182–97.

- Favuzza, S., Ippolito, M.G., Riva Sanseverini, E., “Crowded comparison operators for constraints handling in NSGA-II for optimal design of the compensation system in electrical distribution networks”, Advacced Engineering Informatics,  Vol 20, 2006,  pp.201-211.

- Chen, W., Wiecek, M.M., and Zhang, J., “Quality Utility – A Compromise Programming Approach to Robust Design” , ASME Journal of Mechanical Design, Vol 121(2), 1999,  pp. 179–187.

Deterministic Design Optimization (DDO)

Robust Design Optimization (RDO)

Reliability-based Design Optimization (RBDO)

Univariate Dimension Reduction Method

Performance Moment Integration

Percentile Difference Method

Moment Matching Formulation

The Worst Case Analysis

Corner Space evaluation

Variation Patterns Formulation

Most Probable Point

First Order Reliability Method

Second Order Reliability Method

Performance Measure Approach (PMA)

Reliability Index Approach (RIA)

Advanced Mean Value

Steepest Ascent Direction

Arc Search

Double loop approach

Single loop approach

Decoupled approach

Reliability-based Robust Design Optimization (RBRDO)

Non-Dominant

Pareto Optimal Solution

Genetic algorithm

Constraint Violation (CV)

Crossover

Mutation